重庆市教委科学技术研究项目

申 报 书

项 目 名 称：超大吨位轮式起重机臂架系统的刚柔耦合动力学建模与分析

项 目 类 别：              A类

起 止 年 限：       2017.1-2018.12

项目负责人：          郭小炜              （签章）

联 系 电 话：      13648319976

所 在 单 位：    长江师范学院机电学院    （公章）

重庆市教育委员会制

2016年7月

填  报  说  明

1.申报书为重庆市教委科学技术研究项目的主要文件，一经批复，即作为立项依据。各项内容须认真填写，表内栏目不能空缺，无此项内容时填“/”或“0”。封面上的各项信息须与项目基本信息一致。

2.填写申报书前，请认真查阅《重庆市教育委员会科学技术研究项目管理办法》。申报书各项内容应实事求是，表达要明确、严谨。外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩写词，须注明全称。

3.项目研究类别分为三类：Ａ类 应用技术研究；Ｂ类 基础/应用基础研究；C类软科学研究。

4.封面上依托研发基地/重点学科是指项目负责人所在的省部级以上研发基地（市级2011协同创新中心、重点实验室、工程研究中心、应用技术推广中心等）或重点学科名称，如项目负责人为非省部级以上研发基地/重点学科学术骨干，此栏可不填报。

5.研究单位和协作单位请填写全称。

6.项目组成员应填写实际研究人员。

7.申报书（含附件）用A4纸双面打印，纸质封面装订。附件材料主要包括:项目负责人的代表性论文（3篇以内），须提供论文刊物封面、目录、论文首页的复印件；专利情况，须提供专利证书复印件；承担省部级以上科研项目情况，须提供项目批文复印件；其他代表项目负责人科研水平的证明材料。

一、项目基本信息

| 项目概况 | 项目名称 |  | 超大吨位轮式起重机臂架系统的刚柔耦合动力学建模与分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 研究类别 |  | A类 |  |  |  |  | 申请经费（万元） |  |  |  | 3万 |  |
|  | 申报领域 |  | A.数理科学 B.化学与化工科学技术 C.生命科学与医学 D.农业科学技术 E.信息科学技术 F.材料科学技术 G.资源环境科学技术 H.先进制造科学技术 I.土木科学技术（含交通、水利）J.管理科学技术 Q.其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 郭小炜 |  |  | 性别 | 男 |  |  | 出生年月 |  | 1985.01 |  |
|  | 职称 |  | 讲师 |  |  |  | 专业 |  | 工程力学 |  |  |  |  |
|  | 学位 |  | 工学博士 |  |  |  | 学历 |  | 博士 |  |  |  |  |
|  | 所在单位及部门 |  | 长江师范学院机械工程系 |  |  |  |  |  |  | 电话 | 13648319976 |  |  |
|  | 依托研发基地\重点学科 |  |  | 重庆大学非均质材料力学重庆市重点实验室和重庆自主品牌汽车协同创新中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目组成员 | 姓名 | 职称 |  | 性别 | 工作单位 |  |  |  |  | 项目分工 |  | 签名 |  |
|  | 李世春 | 副教授 |  | 男 | 长江师范学院机电学院 |  |  |  |  | 技术指导 |  |  |  |
|  | 何芳 | 副教授 |  | 女 | 长江师范学院机电学院 |  |  |  |  | 数值仿真 |  |  |  |
|  | 郑显华 | 讲师 |  | 男 | 长江师范学院机电学院 |  |  |  |  | 实验测量 |  |  |  |
|  | 闵佳园 | 讲师 |  | 女 | 长江师范学院机电学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协作 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究内容及技术指标 | （限400字） 超大吨位轮式起重机是现代大型工程重要的机械设备，起重机臂架结构是一种典型的柔性多体模型，轮式起重机臂架结构形式复杂，在回转吊物时承受着较大的惯性力和吊重偏摆力，对其动态载荷预估不足易导致起重机折臂与倾翻等重大工程事故。本项目将采用浮动坐标系进行臂架运动学分析，采用固结于各臂段以及钢丝绳的浮动坐标系描述各弹性构建的弹性振动，通过Lagrange方程推导并建立针对起重机臂架结构的柔性多体动力学模型；对某超大吨位轮式起重机臂架回转吊物的动力学过程进行数值仿真计算，并与商业软件ANASYS和ADAMS相结合的多刚体模型的计算结果进行对比分析，进而与实验测量的数据进行对比分析，为更加精确地模拟和预估起重机的动力学载荷和动力学过程提供合理的准确的计算方法，同时开发相关的计算程序软件。 技术指标： - 建立臂架系统柔性多体动力学模型 - 编写有限元计算程序，进行数值计算并开发计算程序软件 - 运用商业软件多刚体模型进行数值仿真 - 实验测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目创新点概述 | （限400字） 传统的动载系数折算法与运动弹性动力学分析方法对臂架系统的刚柔耦合特性预估不足，对柔性臂架系统进行动力学性能评估时具有明显的局限性；传统的多刚体模型未能够考虑刚体运动和弹性变形的相互耦合，计算结果误差较大甚至出现错误的结论，本项目中柔性多体模型能够同时考虑柔性部件与刚性载体之间的刚柔耦合效应、又能够考虑不同柔性部件之间的相互约束，计算结果更为准确和合理。 柔性多体模型能够计及运动与变形的完整耦合情况，编写了相关的Fortran程序，并与商业软件和实验测量的得到的数据进行对比分析，验证计算模型的准确性，并将开发得到的计算程序软件运用于工程实际。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、立项依据

（包括项目研究意义，国内外研究现状及发展趋势；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献）

2.1项目研究意义

随着国民经济与国防技术的需要，机械系统的构型复杂化，材料的轻质化，运行速度的高速化以及对系统的精度要求越来越高，大型机械系统的运动学、动力学和静力学的性态分析、设计与优化，对力学工作者提出了新的挑战。对于复杂机械系统，受到人们广泛关注的问题大致可以分为三类：一是不考虑系统运动起因时研究系统各部件的位置与姿态以及它们的变化速度和加速度的关系；二是系统在受到静载荷作用时，确定系统的平衡位置及其各种运动副的静反力；三是研究载荷与系统运动之间的关系，主要研究已知外力是求解系统的动力学过程的问题，此问题的关键是求解非线性微分方程组。

刚柔耦合模型在工程实践中研究比较多，近年来对柔性多体动力学的研究越来越受到重视。工程机械设备的复杂化、大型化，多个柔性体之间通过附加约束，关联在一起，与中心刚体组成刚体-柔性多体模型，已是航空航天，机器人，工程机械臂等的发展趋势。本课题以超大吨位轮式起重机臂架结构作为一种工程实践研究，轮式起重机臂架结构可作为柔性多体模型的典型机构，其特点为结构形式复杂、对载荷敏感和应用非常广泛等。超大吨位轮式起重机在回转吊物时承受较大的惯性力和吊重偏摆力，对其动态载荷预估不足易导致折臂与倾翻等问题，造成重大的工程事故，准确预估吊臂的动力载荷和钢丝绳的拉力和偏摆角显得尤为重要。

起重机臂架系统是典型的刚体-柔性多体刚柔耦合系统，以工程实际结构为依托，可以更好地研究柔性多体动力学模型，以刚柔耦合动力学模型为基础，考虑起重机吊臂和钢丝绳之间的约束，建立其约束方程，联立成臂架系统的柔性多体动力学方程组，通过编写有限元计算程序对起重机从提起吊物、回转吊臂、放置重物至指定位置的整个运行过程进行数值计算，同时用商业软件进行数值仿真，进一步与实验测量结果进行对比分析，开发出一种操作简便、计算准确和高效率的计算软件。

准确的动力载荷预估，是对起重机臂架系统的材料选取、结构设计和强度校核等的基本要求，本着经济、实用的原则，能够更好地设计出超大吨位轮式起重机所满足的性能要求，也能够更好地避免出现折臂和倾翻的工程事故。

2.2国内外研究现状、水平和发展趋势

柔性多体动力学在复杂飞行器(例如: 人造卫星、宇宙飞船、空间站和航天飞机)的研制中有重要应用，柔性多体系统动力学显得尤为重要。早在20世纪50年代末，美国发射第一颗人造地球卫星EXPLORE-I时，当时由于其扰性鞭状天线发生弹性振动使其失稳，此时多刚体假设下的稳定理论不再成立，此后，广大科学工作者投身于这个领域进行不断的研究，开辟了柔性多体动力学研究的途径。

20世纪70年代，Likins[1]首先研究的是带有弹性部件的卫星的动力学问题，采用了由Meirwitch和Nelson所提出的混合坐标法，将刚体位移和弹性振动在不同的空间中度量，这种方法极大地降低了系统的自由度，使方程的求解成为可能，还有Kane[2]和Bodley[3]以及其他学者在这一领域做了大量工作，到20世纪80年代末Shabana[4]的专著的出版，柔性多体动力学已经成为一门独立的学科，我国学者黄文虎等人[5]、刘延柱[6]、陆佑方[7]、洪嘉振[8]等人为该学科的发展做出重要贡献。

直到1987年，Kane[9]等对作大范围运动弹性梁进行了研究，指出了在采用零次近似耦合模型处理高速旋转的悬臂梁的动力分析中将产生发散的错误结论，并提出了动力刚化的概念。近20年来，国内外研究的核心是对上述模型采用各种方法“捕捉”动力刚度项，以期对传统混合坐标模型进行修正，得到了高速旋转的悬臂梁不发散的结果。在如何反映物体大范围运动与弹性变形的相互耦合，所采用的建模方法各不相同，柔性多体系统动力学的建模理论有待解决的实质性问题是揭示刚柔耦合的机理，从力学基本原理建立刚柔耦合动力学较精确的动力学模型，并利用实验验证该模型的正确性。

国内外许多学者[10-21]对这种大范围运动的柔性结构动力学问题进行了长期研究，这些研究主要集中在柔性结构的大范围运动与其自身变形的耦合问题上，提出了刚柔耦合动力学模型，洪嘉振[11-14]等基于柔性梁的小变形假设，得到了梁的一次近似刚柔耦合动力学模型，该模型相比传统的零次近似耦合模型更适用于大范围运动速度较高的情形，但随着柔性部件尺寸的增大或者结构材料柔度的增加，这个模型得出的结果与实际情况会出现较大误差。文献[19]建立了考虑耦合变形量高阶项的大范围旋转柔性梁的完整动力学模型，指出当柔性梁变形或者变形速度较大时一次近似耦合模型将出现数值发散的情况，而完整耦合模型的计算结果则依然收敛。但随着柔性部件尺寸的增加或者结构材料柔度的增大，大范围运动柔性梁还存在着“动力柔化”现象[22,23]，不同的变形离散策略、动力学模型捕捉这两种效应的程度不同，甚至还有大范围运动的形式和系统具体构形有关。

轮式起重机臂架结构形式复杂，在回转吊物时承受较大的惯性力和吊重偏摆力，对其动态载荷预估不足易导致折臂与倾翻等问题。传统的动载系数折算    法[24,25]与运动弹性动力学分析方法[26]由于对臂架的刚柔耦合特性预估不足，在对柔性臂架系统进行动力学性能评估时具有明显的局限性。起重机臂架系统是由吊臂系统与吊物系统等组成的典型多柔体系统，多柔体系统动力学分析方法[27]在起重机的应用尚处起步阶段。Sato 和Sakawa[28]建立了关于汽车起重机的多刚柔体动力学模型，然仅能对起重机在起升冲击载荷下进行动力学分析。兰朋[29]等使用梁单元建立臂架和塔身的二维柔体动力学模型，成功分析了塔式起重机在回转过程中的动特性并得到了实验的验证，然该模型不能预测吊重的偏摆效应。嘉红霞等[30]运用AUTOLEV建立了考虑臂架弹性的动臂起重机的一个简单模型及完全多体动力学模型，仿真出动臂起重机各机构运行时弹性臂架输出角度及臂架顶部负载对阶跃输入的响应曲线，然其并未考虑吊臂弹性变形的影响。卢耀祖, 刘晓峰等[31,32]采用模态叠加法，分别利用梁单元与壳单元研究了大型汽车起重机臂架系统的回转和起升动力学特性，得出了同一吊载工况下，不同构件的动载系数各不相同，然而该方法无法预测超长柔性臂架系统的几何非线性效应。

本项目将以刚柔耦合系统动力学模型为基础，采用浮动坐标系进行臂架运动学分析，利用固结于回转中心的惯性系描述臂架与吊重的刚体运动，采用固结于各臂段以及钢丝绳的浮动坐标系描述各弹性构件的弹性振动，弹性构件的变形采用经典弹性理论，通过Lagrange方程推导并建立了针对起重机臂架结构的多体动力学模型，编写和开发相应的计算程序，针对某超大吨位轮式起重机臂架回转吊载的动力学过程，通过计算程序、商业软件ANASYS和ADAMS相结合的多刚体模型的计算结果、实验测量结果之间的对比分析，得出更合理和更精确的计算模型。

参考文献：

- Likins P W. Dynamic analysis of system of hinge-connected rigid bodies with non-rigid appendages. Int J Solids Struct, 1973, 9(12): 1473—1487.

- Kane T R, Levinson D A. Formulation of equations of motion for complex spacecraft. J Guid Control, 1980, 3(2): 99—112.

- Bodley C S. A digiu1 computer program for the dynamic interaction simulation of control and structure. NASA TP-1219, 1978.

- Shabana A A. Dynamics of Multi-Body System. New York: John Wi ley & Sons, 1989.

- 黄文虎, 邵成勋. 多柔体系统动力学. 北京: 科学出版社, 1996.

- 刘延柱. 刚体动力学理论和应用. 上海: 上海交通大学出版社, 2006.

- 陆佑方. 柔性多体系统动力学. 北京: 高等教育出版社, 1996.

- 洪嘉振. 复杂多体系统计算动力学.见：黄文虎，陈斌，王照林主编. 一般力学(动力学、振动与控制)最新进展. 北京：科学出版社,1994:114-122.

- Kane T  R, Ryan R R and Banerjee A K. Dynamics of a cantilever beam attached to a moving base [J]. J of Guidance, 1987,10(2):139-151.

- Al-Qaisia AA, Al-Bedoor BO. Evaluation of different methods for the consideration of the effect of rotation on the stiffening of rotating beams[J]. Journal of Sound and Vibration, 2005,280:531-553.

- 陈思佳 章定国 洪嘉振． 大变形旋转柔性梁的一种高次刚柔耦合动力学模型[J]. 力学学报, 2013,45(2):251-256.

- Cai GP, Hong JZ, Yang SX.  Dynamics analysis of a flexible hub-beam system with tip mass. Mechanics Research Communications, 2005, 32: 173-190.

- 刘铸永,洪嘉振. 柔性多体系统动力学研究现状与展望[J]. 计算力学学报, 2008,25(4):411-416.

- 刘锦阳,洪嘉振. 大范围运动空间梁的耦合动力学模型[J]. 上海交通大学学报,2003,37(4):532-534.

- Simo J C,Quoc L V. On the Dynamics of Flexible Beams Under Large Overall Motions-The Planar Case: Part1[J], Journal of Applied Mechanics, 1986, 53: 849-854.

- Sugiyamaa H, Gerstmayrb J, Shabana A A. Deformation modes in the ﬁnite element absolute nodal coordinate formulation[J]. Journal of Sound and Vibration, 2006, 298: 1129-1149.

- Shabana AA, Hussien HA, Escalona JL. Application of the absolute nodal coordinate formulation to large rotation and large deformation problems[J]. ASME Journal of Mechanical Design, 1998, 120:188-195.

- Sanborn GG, Shabana AA. A rational finite element method based on the absolute nodal coordinate formulation[J]. Nonlinear Dynamics, 2009, 58: 565-572.

- Liu JY, Hong JZ. Geometric stiffening effect on rigid-flexible coupling dynamic of an elastic beam[J]. Journal of Sound and Vibration,2004,278:1147-1162.

- 和兴锁, 邓峰岩, 吴根勇等. 对于具有大范围运动和非线性变形的柔性梁的有限元动力学建模[J]. 物理学报, 2010, 59(1): 25-29.

- 方建士, 章定国. 旋转悬臂梁的刚柔耦合动力学建模与频率分析[J].计算力学学报, 2012, 29(3): 333-339.

- 李安庆, 周慎杰. 双层微梁固有特性的尺寸效应[J]. 工程力学学报，2014, 31(7):223-228.

- 颜世军,刘占芳. 修正的偶应力线弹性理论及广义线弹性体的有限元方法[J].固体力学学,2012,33(2) :279-287.

- Winfry R C. Elastic Link Mechanism Dynamics[J], ASME Journal of Engineering for Industry,1971,93:268-272.

- Wasfy T M, Noor A K. Computational strategies for ﬂexible multibody systems[J]. Applied Mechanics Reviews, 2003, 56(6):553-613.

- Yoo H H, Ryan R R, Scott R A. Dynamics of flexible beams undergoing overall motions [J]. Journal of Sound and Vibration, 1995, 181(2):261-278.

- 刘锦阳. 刚-柔耦合动力学系统的建模理论研究[D]. 上海交通大学建筑工程和力学学院, 上海, 2000.Sound and Vibration,1995, 181 (2):261-278.

- Sato K，Sakawa Y．Modelling and control of flexible rotary crane[J]．International Journal of Control, 1998,48:2085-2105.

- 兰朋, 陆念力. 塔式起重机柔性臂回转制动过程动力分析[J]. 哈尔滨工业大学学报,2004, 36(5): 677-680.

- 嘉红霞, 李万莉, W. Singhose. 考虑臂架弹性的动臂起重机动力学建模及振动分析[J].振动与冲击,2010,29(12):136-140.

- 卢耀祖, 冯虹, 阎广华. 大型汽车起重机臂架回转启动动态分析[J]. 建筑机械化,1997,4:20-23.

- 刘晓峰, 王殿龙, 滕儒民, 陈礼. 基于刚柔耦合的起重机柔性臂动力学分析[J]. 起重运输机械, 2011(9):50-53.

三、研究内容、研究目标，以及拟解决的关键问题

3.1研究目标

研究的主要目标是开发一种更精确的预估起重机臂架结构的动力载荷的计算软件。本研究以刚柔耦合动力学模型为基础，以超大吨位轮式起重机的工程实践背景为依托，针对起重机在实际工作过程时臂架结构的受载大小和钢丝绳的偏摆角大小的具体情况，合理设计和规划起重机的最大承载量和运行速度。探讨不同计算模型的计算精度和正确性，找出适合大型机械柔性多体系统的高效的计算模型，并开发出有效的计算软件，为工程设计人员提供高效便捷的计算工具。

3.2研究内容

(1) 创建柔性多体刚柔耦合动力学模型

图1 起重机回转示意图

本项目针对超大吨位轮式起重机的现代大型工程机械设备，采用浮动坐标系进行臂架运动学分析，建立起重机回转示意图的几何模型和力学模型，如图1所示，利用固结于回转中心的惯性系描述臂架与吊重的刚体运动，采用固结于各臂段以及钢丝绳的浮动坐标系描述各弹性构件的弹性振动，弹性构件的变形采用经典弹性理论、梁和杆单元等，再建立吊臂与钢丝绳之间的约束方程，通过Lagrange第二类方程推导并建立了针对起重机臂架结构的柔性多体刚柔耦合动力学模型。

(2) 开发有限元计算软件

求解起重机臂架结构的柔性多体刚柔耦合动力学方程，采用有限单元法，利用Fortran编写有限元计算程序，再对程序进行界面化处理，设计出方便的输入参数界面,如图2所示，并开发出计算软件。

图2 起重机动态性能分析可视化界面

(3) 多刚体动力学模型

先使用商业软件ANASYS创建起重机臂架结构的几何模型，再将生成的结果文件导入ADAMS中，用ADAMS数值仿真起重机臂架结构的整个工作过程，导出结果文件，进行后处理。

(4) 实验测量

对某一超大吨位轮式起重机臂架系统从提起吊物、至旋转吊臂使得吊物至指定位置的整个过程中，通过在吊臂不同位置处贴应变片测出其工作过程中的应力值随时间的变化情况，再实测出钢丝绳吊物在空中的偏摆角，通过位移传感器导出数据文件，并将实测结果与数值计算结果进行对比分析。

3.3拟解决的关键问题

(1) 如何更好地创建起重机臂架结构的力学简化模型，使其与真实的起重机臂架结构更加接近；

(2) 建立起重机臂架结构的柔性多体刚柔耦合动力学模型，并编写计算程序

四、项目的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

4.1拟采取的研究方法：

（1）柔性多体刚柔耦合动力学模型

多体系统的动力学建模是整个动力学分析的关键，要准确、合理地预估出系统结构部件的受力和运动轨迹，需要更加完整地考虑到系统结构部件在运行过程中受到各种因素的影响，包括各种惯性力效应、刚柔耦合效应和吊臂、钢丝绳的强度等，需要建立新的柔性多体刚柔耦合动力学模型。

（2）有限单元法

对柔性多体刚柔耦合动力学方程组的求解，涉及到求解非线性微分方程组，采用常用的有限单元法，通过合理设计出新的算法，合理的单元，编写出计算程序，求出微分方程组的数值解。

4.2 实验方案：

(1)针对某一超大吨位起重机，在吊臂不同位置处，选取三个位置点，吊臂中部、根部和顶部，在三个不同点处贴应变片，记录出起重机工作过程中吊臂不同位置处的应力值；

(2)在钢丝绳与吊物连接处，粘贴一个位移传感器，记录钢丝绳(即重物)的偏摆角；

(3)将实验测量得到的数据文件进行处理，选取有效数据，绘制出应力随时间的变化曲线和吊物偏摆角的时程曲线。

4.3技术路线

(1) 起重机臂架结构的力学模型；

(2) 建立臂架结构的柔性多体刚柔耦合动力学模型；

(3) 选取合理的单元、算法，编写有限元程序，对动力学方程进行数值求解；

(4) 有限元程序后处理，开发计算软件；

(5) 利用商业软件ANASYS和ADAMS对其进行数值仿真；

(6) 实验测量，得到相关数据，进行对比分析。

4.4可行性分析

（1）本项目是依据重庆大学非均质材料力学重庆市重点实验室和重庆自主品牌汽车协同创新中心，具备相关的实验基础和条件。本人博士阶段的主要工作是研究刚柔耦合动力学方向，具备扎实的理论基础和科研创作能力，在原有的刚柔耦合动力学模型的基础上，依托工程实际机械结构，创建出新的刚体-柔性多体刚柔耦合动力学模型，理论建模方面具备相应的能力，可行性有保证。

(2) 经济技术效应分析：起重机是工程施工的重要机械设备，随着国家经济规模飞速发展，大规模的城市建设，刺激了工程机械设备的需求，开发具有自主知识产权的超大吨位轮式起重机，可以建立我国超大型工程机械的核心技术体系，可以引导和培育开发人才体系，形成产学研结合的技术开发队伍和开发基地。开发高性能的起重机臂架结构，可以有效控制和避免一定的工程事故，减小施工人员和施工过程的损失，为整个工程提供有力的安全保障。

(3)本项目全体参加人员搭配合理，项目负责人从事力学科研工作多年，具有较强的理论建模和科研创作的能力，项目主要参加人员均具有丰富的开展相关研究的经验和能力，既有高校教授、讲师又有高校实验员，并均从事机械、力学实验等方面的相关工作多年，具备深厚的研究潜力。

五、项目特色与创新点

(1) 传统的动载系数折算法与运动弹性动力学分析方法对臂架的刚柔耦合特性预估不足，对柔性臂架系统进行动力学性能评估时具有明显的局限性，本项目在建模中考虑了起重机臂架系统中刚体运动与弹性变形之间的相互耦合，同时还计及了各种惯性力效应和刚柔耦合效应等因素，建立了刚体-柔性多体系统的刚柔耦合动力学模型。

(2) 本项目摆脱传统的完全使用和依据商业软件进行数值仿真的理念，全新进行数值建模和数值计算，克服了商业软件进行具体的计算或复杂问题的数值仿真时考虑因素较少或不够全面的缺点，使得计算结果更加接近于实验测量结果。

(3) 本项目还对编写的计算程序进行优化处理，界面处理，参数化处理，开发出高效便捷的计算软件，给工程设计人员提供有利的计算工具。

六、项目进度安排

2017年1月—2017年5月：进行资料的收集整理、查阅参考文献；收集相关超大吨位轮式起重机的资料，去相关企业进行调研等；对项目的具体实施方案进行细化；

2017年6月—2017年10月：完成起重机臂架结构的几何建模，同时创建臂架系统的柔性多体刚柔耦合动力学方程组；

2017年11月—2018年4月：编写相关程序进行数值计算，并开发高效便捷的计算软件，撰写相关学术论文；

2018年5月—2018年6月：使用商业软件ADAMS对起重机臂架系统进行数值仿真，并与程序计算结果进行对比分析，撰写相关学术论文；

2018年7月—2018年10月：开展相关的实验测量工作，采集有利的实验数据；

2019年11月—2018年12月：资料和成果整理，准备项目的结题工作。

七、预期成果及考核指标

| 预期成果： （1） 超大吨位起重机臂架系统的柔性多体动力学计算程序1个； （2） 符合参数化界面输入的计算动力性能的软件1个； （3） 发表国内外高水平论文1-2篇； （5） 培养能进行数据采集、数值仿真和数值计算等方向的学生12人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文、著作 （篇/部） | SCI/EI/ISTP |  | 核心期刊 |  |  | 其他论文 |  |  |  | 著作 |  |  |
|  | 1—2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发明专利（项） | 申请 |  |  |  |  | 授权 |  |  |  |  |  |  |
| 实用新型（项） | 申请 |  |  |  |  | 授权 |  |  |  |  |  |  |
| 标准规范（项） | 国家 |  | 行业 |  |  | 地方 |  |  |  | 企业 |  |  |
| 新成果 | 新产品 | 新工艺 |  |  | 新装置 |  |  | 新材料 |  |  | 计算机软件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 获奖（项） | 国家级 |  |  | 省部级 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 人才培养（人） | 博士后 |  |  | 博士 |  |  |  |  | 硕士 |  |  |  |
| 经济效益（万元） | 本项目研究结果的潜在用户包括起重机生产厂家的设计研发人员、大型工程的工程师、施工队伍的施工技术人员、高等学校和科研机构、以及社会公众，可以为广大工程师和教学科研工作者提供重要的计算方法(工具)和参考价值。有效的对起重机的动力性能进行预估，可以避免常见的工程事故，减小工程事故带来的巨大经济损失和人员伤亡，潜在的经济效益巨大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 起重机是重要的工程机械设备，设计开发高性能的大型超大吨位起重机，能够更快地完成工程进度，保证工程质量和安全，可以推动我国大型重型机械工业的产业发展，缓解劳动就业压力，均具有十分重大的社会价值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目已具备的研究基础、工作条件以及项目负责人简历

（研究基础包括和本项目相关的工作积累及已经取得的科研成果；工作条件包括已具备的实验条件、尚缺少的实验条件及拟解决的途径；项目负责人简历包括申请人和项目组主要参与者的学历及工作经历，近期已发表与本项目有关的论著、申请的专利、制定的标准等）

8.1 已具备的研究基础、工作条件：

本项目前期具备相关的一定工作经验，具备相应的刚体-柔性单体刚柔耦合系统的动力学建模和动力学数值计算的基础，已经发表多篇国内外高水平期刊论文；本项目依托重庆大学非均质材料力学重庆市重点实验室和重庆自主品牌汽车协同创新中心，具备相关的实验基础和实验条件，缺乏超大吨位轮式起重机的测试中心，将前往某一重型机械生产厂家进行适当的实验测量。

8.2项目负责人简介：

郭小炜，男，汉族，1985年1月出生，中国党员，毕业于重庆大学航空航天学院工程力学专业，获得工学博士学位。主要从事固体力学、柔性多体动力学、结构振动与控制和非线性动力学等方面的研究。先后参与国家973前期项目，国家自然科学基金项目、重庆市科技攻关项目等课题，先后在国内EI核心期刊力学A类期刊《振动工程学报》发表过论文。2003年至2005年连续两年获得过重庆大学优异生称号，2004年获得过重庆大学国家奖学金二等奖。

主持或参与的科研项目：

- 离心场中结构运动与变形耦合理论与应用研究。NSFA联合基金项目（编号：10376046）2010.01-2014.12.

- 半球陀螺谐振子若干基础问题的研究。中电集团电子第26研究所军工科研项目,2007.3-2009.2.

- 轧机主传动系统扭振计算、分析和对策研究及软件开发。中冶集团重庆钢铁设计研究院横向课题，2006.7-2007.12.

- 装甲陶瓷冲击破坏的基础理论研究.国家973前期项目.(编号：2011CB612211) 2011.01-2013.12.

- 1MW立轴式风力发电机的气动与结构设计. Great Wind Enterprises Inc, Ltd (GWI)（美国）研究课题.2006-2007.

- 不规则的大型钢结构建(构)筑物空间抗震研究。中冶集团重庆钢铁设计研究总院横向课题，2007-2008.

- 原料场防风抑尘技术仿真研究。中冶集团重庆钢铁设计研究总院横向课题，2008-2009.

- 钢结构形式及选材的鲁棒优化设计。中国工程物理研究院-国家自然科学基金项目,2006.7-2007.10.

- 风力机叶片气动特性设计技术. 重庆市科委科技公关项目（CSTC2008AC3105）2009.01-2010.12.

代表性科研论文：

- 刘占芳，郭小炜. 双自由度离心振动系统的动力耦合分析.振动工程学报. 2013,26(3)：411-417.(EI收录) .

- Liu ZhanFang; Guo XiaoWei. Dynamical Analysis On a Mass At The Tip Of a Flexible Rod On a Rotating Base. International Conference on Vibration, Structural Engineering and Measurement. Shanghai, PEOPLES R CHINA. OCT 21-23, 2011. (EI检索)

- Zhanfang Liu, Pei Ye, Xiaowei Guo, Yuan Guo. Rigid-flexible coupling dynamic analysis on a mass attached to a rotating flexible rod. Applied Mathematical Modelling. 2014,38(21): 4985-4994. (SCI二区期刊)

- 郭小炜，刘占芳，郝志明. 弹性体作定轴转动的耦合动力学模型与数值分析. 振动工程学报. (EI收录)

- 郭小炜，刘占芳. 旋转结构部件作定轴转动的动力特性及其稳定性分析. 振动与冲击学报.(审稿)

8.3项目组主要研究成员研究工作简历：

（1）主要参与人员(实验设计指导)：

李世春，男，1973年9月出生于重庆，副教授。1996年获重庆大学机械制造工艺及设备专业学士学位，2008年获重庆大学电气工程硕士学位。现任职于长江师范学院机械与电气工程学院，任长江师范学院机械与电气工程学院副院长。主要研究领域为机械制造工艺、现代制造技术等。在本项目中承担实验外联和筹备工作，并对实验测量、机械设备设计与测试方面作技术指导。近年来主持主研重庆市教委项目2项，发表科研论文23篇，其中EI收录2篇。

（2）主要参与人员(三维建模指导)：

何芳，副教授。1974年4月生， 1997年7月毕业于四川工业学院机械制造工艺及设备专业本科，主要担任《机械制图》、《机械制图及绘图CAD》、《AutoCAD》、《机械三维CAD-SolidWorks》等多门机械类专业技术基础课程的教学工作。指导了多届《测绘实训》、《数控加工实训》和《毕业设计》。培训多届学生参加CSWA、CAD、数控车工等职业认证及数控大赛。是学校机电一体化教学团队骨干教师、《机械制图及CAD》课程负责人，CAD培训讲师，国家数控技能鉴定高级考评员。

主要科研、教育教学研究领域及成果

长期致力于机械类专业教育理论研究与实践，机械工程图学及CAD/CAM的教学与理论研究。主要科研、教育教学研究成果有：

教学成果获奖情况：主研《基于现场情境下“教、学、做、评一体化”教学改革》获校级二等奖。

研究教研项目情况：主持完成了校级教改项目“三维动态在《机械制图》课件教学中的应用”和“《机械制图及绘图CAD》的形体化改革”；主持重庆市教改项目“机械类专业技术基础课程“四化”改革的研究与实践”，主持建设校级精品课程《机械制图》。主研完成了校级教学团队1个、校级重点课程1门、校级教改项目3项。主研在研教改项目重庆市1项、校极3项。

科研项目情况：主持校级科研项目1项 “基于CAD/CAM的机械产品数据库的设计”，主研、参研重庆市科研项目2项。

发表科研、教研论文情况：先后发表科研、教育教学研究论文十余篇；

编写专业教材情况：共编写专业教材2部（副主编）。

培训学生竞赛获奖：校园之春数控大赛二三等奖共3人；全国CAD网络设计大赛优秀奖(第十)；全国CAD技能赛团体二三等奖，个人一二三等奖。全图成图杯大赛个人二等奖，重庆市成图杯大赛团体二、三等奖，个人一二三等奖。

教学能力获奖情况：全国多媒体软件大赛重庆三等奖；青年教师课堂教学能力赛二等奖；优秀毕业指导教师；全国CAD大赛优秀指导教师；成图杯大赛优秀指导教师。

（3）主要参与人员：

闵佳园，女，讲师，2004毕业于重庆大学自动化学院获得学士学位，2007毕业于上海交通大学控制理论与控制工程获得硕士学位，2010-至今任职于长江师范学院机械与电气工程学院，2014-2015到重庆大学做访问学者，并参与多个项目，发表相关科研论文。

主持和参与项目：

- 涪陵页岩气开采区植被覆盖高光谱遥感信息提取技术研究 重庆市教委 主持

- 汽包锅炉水位控制系统设计 长江师范学院 主持

发表论文：

- A PCNNimproved with Fisher criterion for infrared human image segmentation.

九、项目经费来源及支出预算(单位：万元)

| 收 入 预 算 | 科 目 | 预算数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.申请市教委经费 | 3 |  |  |
|  | 2.所在单位配套经费 | 3 |  |  |
|  | 3.其他经费 |  |  |  |
|  | 合 计 | 6 |  |  |
| 支 出 预 算 | 科 目 | 预算数 | 其中：申请 市教委经费 | 计算依据 |
|  | 1、科研业务费 | 1.6 | 0.8 | 人员费、劳务费等 |
|  | 2、实验材料费 | 1.2 | 0.6 | 数据采集、应变片等 |
|  | 3、仪器设备和图书资料费 | 1.4 | 0.7 | 计算机、资料费等 |
|  | 4、试验外协费 | 1.0 | 0.5 | 项目实验费用等 |
|  | 5、其它费用 | 0.8 | 0.4 | 调研费、差旅费、车费、论文版面费等 |
|  | 合 计 | 6.0 | 3.0 |  |

十、项目负责人承诺

已按照市教委《重庆市高等学校学风建设实施意见》要求，确认本申报书及附件内容真实、准确。项目如获资助，本人将严格按照《重庆市教育委员会科学技术研究项目管理办法》与本申报书的规定，认真履行项目负责人职责，积极组织开展研究工作，合理安排研究经费，按时报送有关材料并接受检查。若申报书及附件内容失实或在项目执行过程中违反上述规定，本人将承担全部责任。 负责人签字： 2016 年9月 14 日

十一、项目承担单位承诺

已经按照市教委《重庆市高等学校学风建设实施意见》《重庆市教育委员会科学技术研究项目管理办法》与项目申报要求对项目负责人的资格及项目申报书内容进行了审核。项目如获资助，本单位将根据项目申报书内容，落实项目研究所需配套经费及其他条件；按照《重庆市教育委员会科学技术研究项目管理办法》有关规定，认真履行项目承担单位的管理职责。 学校公章 协作单位公章 负责人签章 负责人签章 2016年 9月 15日 2016 年9月 15 日

十二、市教委审核意见

公章 年 月 日